| Фильтр противогазовый ДОТ 460 марка А2В2Е2 |  | Противогазовый фильтр в металлическом корпусе (искробезопасное исполнение) обеспечивает защиту от органических газов и паров с температурой кипения выше 65°, неорганических газов и паров (кроме монооксида углерода); кислых газов и паров. Соединительная часть (горловина): резьба круглая 40х4 (ГОСТ 8762-75). Класс защиты: - по органическим газам и парам - 2 (средней эффективности); - по неорганическим газам и парам - 2 (средней эффективности); - по кислым газам и парам кислот – 2 (средней эффективности). Время защитного действия по тест-веществам в условиях испытаний согласно ГОСТ 12.4.235-2019 Гарантийные срок хранения, не менее - 5,5 лет Срок годности: не более гарантийного срока хранения. Цветовое обозначение фильтра: коричневый, серый, желтый. | ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019. Заключение об искробезопасности материала фильтра. | Для всех категорий работников при работе в производственных условиях, связанных с возможным выбросом вредных веществ. Используется в составе промышленных фильтрующих противогазов ДОТ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |