ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

(камера защитная детская КЗД-6 или эквивалент)

Закупаемый товар: камера защитная детская КЗД-6 (или эквивалент).

Количество товара: ___ шт.

Требования к безопасности и качеству

В целях исключения риска поставки камер защитных детских КЗД-6 (или эквивалент) ненадлежащего качества и подтверждения их соответствия требованиям технических условий и безопасного использования, контроль качества и приемка камер защитных детских должны быть осуществлены военным представительством Министерства обороны Российской Федерации (далее – ВП МО РФ).

Требования к функциональным характеристикам

Камера защитная детская КЗД-6 (или эквивалент) (далее по тексту – камера защитная детская)  должна быть предназначена для защиты детей от отравляющих веществ, радиоактивной пыли и бактериальных средств. Камера защитная детская должна быть предназначена для обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне.

В комплект каждой единицы камеры защитной детской должны входить:

- Оболочка.

- Тесьма плечевая.

- Две половины каркаса.

- Поддон.

- Зажим.

- Накидка полиэтиленовая для защиты от осадков.

- Пакет полиэтиленовый.

- Пластина из материала оболочки для ремонта.

Допускаются иные комплектующие, если их наличие предусмотрено изготовителем.

Требования к техническим характеристикам

- Масса камеры защитной детской – не более 5,0 кг.

- Обеспечивает защиту детей в возрасте – до 1,5 лет.

- Время непрерывного пребывания ребенка в камере защитной деткой при температурном диапазоне наружного воздуха -10°С … +26°С, при условии обеспечения теплым питанием при минусовых температурах – не менее 6,0 ч.

- Cрок хранения камер защитных детских от изготовителя – не менее 10 лет с момента приемки партии ВП МО РФ.

Требования к качественным и эксплуатационным характеристикам

Камера защитная детская должна состоять из оболочки с вмонтированными в неё диффузионно-сорбирующими элементами; плечевой тесьмы, закрепленной на оболочке в верхней части; каркаса и поддона, образующих кроватку; зажима, герметизирующего вход в оболочку. Поступление в камеру очищенного воздуха и выход из нее углекислого газа должен осуществляться через диффузионно-сорбирующие элементами за счет разности их концентраций внутри и вне камеры.

Требования к маркировке

Маркировка на камере защитной детской должна быть нанесена изготовителем. Маркировка должна обеспечивать возможность однозначной идентификации наименования изделия, наименования изготовителя, года и квартала изготовления, номера партии.

Требования к упаковке

Камеры защитные детские должны быть переданы заказчику в таре и/или упаковке. Камеры защитные детские должны быть затарены и/или упакованы способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования.

Требования к дате изготовления и сопроводительным документам.

Поставляемые камеры защитные детские должны быть новыми (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Камеры защитные детские должны быть изготовлены не ранее 2021 года.

Партия камер защитных детских должна сопровождаться следующими документами:

- Руководство по эксплуатации (техническое описание и инструкция) – не менее 1 штуки на тарное или упаковочное место.

- Формуляр или паспорт на партию с заключением ВП МО РФ и заверенный печатью отдела изготовителя, ответственного за технический контроль – не менее 1 штуки на каждую поставляемую партию.

- Сертификат соответствия (если товар подлежит обязательному подтверждению соответствия согласно требованиям законодательства Российской Федерации и международных договоров) – не менее 1 штуки на всё количество поставляемых камер защитных детских.