| Противогаз фильтрующий ДОТ М 1100 марки А2В2Е2К2СО25SХР3 R D категории 2 по маске панорамной МАГ-4 Арт. 202-131-0040 | Противогаз фильтрующий предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от паро- и газообразных вредных веществ. Состав: полнолицевая маска МАГ-4 категории 2, фильтр комбинированный ДОТ М 1100 А2В2Е2К2CO25SXР3 R D, соединительная трубка, сумка для хранения и ношения противогаза, руководство по эксплуатации, паспорт. Лицевая часть - полнолицевая маска МАГ-4 состоит из панорамного стекла-корпуса из поликарбоната; силиконового уплотнителя с двойным обтюратором; клапанной коробки с клапанами вдоха и выдоха; силиконового подмасочника с клапанами вдоха; переговорного устройства; силиконового оголовья. Маска единого универсального размера. Маска обладает повышенной прочностью и износостойкостью; гладкие силиконовые части не раздражают лицо, что обеспечивает дополнительный комфорт при эксплуатации. Коэффициент подсоса под маску составляет не более 0,05 %. Площадь поля зрения не менее 80 %. Маска снабжена центральным резьбовым соединением КР 40x4,0 по ГОСТ 8762-75. Комбинированный фильтр ДОТ М 1100 А2В2Е2К2CO25SXР3 R D в металлическом корпусе предназначен для защиты от органических газов и паров с температурой кипения cвыше 65°С (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, галоидорганические соединения, анилин, кетоны, тетраэтилсвинец, нитросоединения бензола и его гомологов и т.п.); неорганических газов и паров (хлор, фтор, бром, сероводород, арсины, фосфористый водород и т.п., за исключением монооксида углерода и циана водорода); кислых газов и паров (диоксид серы, хлористый водород, бромистый водород, фтористый водород, пары серной, уксусной, муравьиной, азотной, фосфорной кислот и т.п.); аммиака и его органических производных; монооксида углерода; аэрозолей (пыль, дым, туман). Класс защиты по вредным веществам: - по органическим газам и парам – 2 (средней эффективности); - по неорганическим газам и парам - 2 (средней эффективности); - по кислым газам и парам кислот - 2 (средней эффективности); - по аммиаку и его органическим производным - 2 (средней эффективности); - по монооксиду углерода – до достижения привеса фильтра 25 г; - по аэрозолям – 3 (высокой эффективности). - P – высокая эффективность - R – многоразового использования - D – устойчивость к запылению Цветовое обозначение фильтра: коричневый, серый, жёлтый, зелёный, фиолетовый, белый. Эффективен при содержании кислорода в воздухе не менее 17 % объемных и суммарном содержании паро- и газообразных веществ не более 0,5% объемного Применяется при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40 градусов и относительной влажности до 90%. Гарантийный срок хранения противогаза 5 лет. Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на фильтр несмываемой краской. Достоинства: универсальный размер, увеличенное поле зрения, защита от нескольких классов вредных веществ различной химической природы. Соответствие нормативным документам: Противогаз: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015; Маска: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 2,3); Фильтр: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019. |  |
| --- | --- | --- |