Фильтр  ДОТ 780 А2В2Е2Р3 R D

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019, Заключение об искробезопасности материала фильтра.

Фильтр комбинированный в металлическом корпусе (искробезопасное исполнение) большого габарита ДОТ 780 А2В2Е2Р3 R D с защитой от органических газов и паров с температурой кипения cвыше 65°С (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, анилин, кетоны и т.п.); неорганических газов и паров (хлор, фтор, бром, арсины и т.п.); кислых газов и паров (диоксид серы, хлористый водород, бромистый водород, фтористый водород, пары серной, уксусной, муравьиной, азотной, фосфорной кислот и т.п.); аэрозолей (пыль, дым, туман), в комплекте промышленного фильтрующего противогаза большого габарита ДОТ УРАЛ.

Применение: Фильтр разработан специально для работников «горячих цехов» при производстве цветных металлов.

Особенности конструкции: в основе фильтра использован принцип "развернутой шихты": поглотитель помещен вертикально между перфорированными цилиндрами. Вдыхаемый воздух через отверстие в дне коробки поступает в пространство между корпусом фильтра и гофрированным противоаэрозольным фильтром, затем равномерно проходит через противоаэрозольный фильтр, поглотитель, противопылевой тампон и очищенный поступает к органам дыхания.

Соединительная часть (горловина): резьба круглая 40х4 (ГОСТ 8762-75).

Класс защиты:

- по органическим газам и парам - 2 (средней эффективности);

- по неорганическим газам и парам - 2 (средней эффективности);

- по кислым газам и парам кислот – 2 (средней эффективности);

- по аэрозолям – 3 (высокой эффективности);

- R – многоразового использования

- D – устойчивость к запылению

- P – высокая эффективность

- Цветовое обозначение фильтра: коричневый, серый, желтый, белый.

Время защитного действия по тест-веществам в условиях испытаний согласно ГОСТ 12.4.235-2019.

Эффективен при содержании кислорода в воздухе не менее 17 % объемных и суммарном содержании паро- и газообразных веществ не более 0,5% объемного

Применяется в всех климатических регионах стран Таможенного союза при температуре окружающей среды от -40°С до + 40°С

Температура хранения от - 50°С до + 50°С

Гарантийный срок хранения: 5,5 лет

Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на фильтр несмываемой краской.