| Фильтр комбинированный ДОТ 600 А2В3Е3АХР3RD | Комбинированный фильтр в металлическом корпусе (искробезопасное исполнение) обеспечивает защиту от органических газов и паров с температурой кипения выше 65°, - органических газов и паров с температурой кипения ниже 65°; неорганических газов и паров (кроме монооксида углерода); кислых газов и паров и аэрозолей концентрацией до 200 мг/м3 и выше. Соединительная часть (горловина): резьба круглая 40х4 (ГОСТ 8762-75). Класс защиты: - по органическим газам и парам - 2 (средней эффективности); - по низкокипящим органическим веществам (ниже 65°) – одноразового применения. - по неорганическим газам и парам - 3 (высокой эффективности); - по кислым газам и парам кислот – 3(высокой эффективности); - по аэрозолям – 3 (высокой эффективности); Время защитного действия по тест-веществам в условиях испытаний согласно ГОСТ 12.4.235-2019 Гарантийные срок хранения, не менее - 5,5 лет Срок годности: не более гарантийного срока хранения. Цветовое обозначение фильтра: коричневый, серый, желтый, белый. Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на фильтр несмываемой краской. | ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019, Заключение об искробезопасности материала фильтра. | Для всех категорий работников при работе в производственных условиях, связанных с возможным выбросом вредных веществ. Используется в составе промышленных фильтрующих противогазов ДОТ. |
| --- | --- | --- | --- |